# Dokumentasjon av forankring og ferdigkontroll

Formål  Skjemaet dokumenterer valgt forankring, utført innfesting og ferdigkontroll før ryggvernstigen tas i bruk og overleveres.

# Prosjekt og anlegg

| Kunde eller eier | Klikk og skriv | Prosjekt eller anlegg | Klikk og skriv |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse | Klikk og skriv | Ordre eller prosjektnummer | Klikk og skriv |
| Stige ID og plassering | Klikk og skriv | Høyde og utgangstype | Klikk og skriv |

# Utførende og kontrollansvar

| Monteringsfirma | Klikk og skriv | Ansvarlig montør | Klikk og skriv |
| --- | --- | --- | --- |
| Monteringsdato | Klikk og skriv | Ferdigkontrolldato | Klikk og skriv |
| Kontrollør | Klikk og skriv | Virksomhet | Klikk og skriv |

# Forankringsgrunnlag

| Underlag | Betong mur stål tre eller annet | Veggfestetype | Klikk og skriv |
| --- | --- | --- | --- |
| Antall og avstand veggfester | Klikk og skriv | Anker leverandør og type | Klikk og skriv |
| Dimensjon og materiale | Klikk og skriv | Forankringsdybde | Klikk og skriv |
| Tiltrekkingsmoment | Klikk og skriv | Dokument og batchreferanse | Klikk og skriv |

# 1 Registrering av forankringspunkter

Registrer hvert veggfeste eller hver forankringsgruppe. Oppgi dybde i millimeter og moment i newtonmeter. Verdiene fastsettes for det faktiske underlaget etter prosjektgrunnlaget og ankerleverandørens anvisning.

| ID | Høyde eller plassering | Veggfestetype | Underlag | Anker type og dimensjon | Antall | Dybde | Moment | Resultat kommentar og initialer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2 Kontroll av utført forankring

Marker én status for hvert punkt. Beskriv avvik og nødvendige tiltak i kommentarfeltet.

| Nr | Kontrollpunkt | OK | Avvik | Ikke relevant | Kommentar eller tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Underlaget er identifisert og samsvarer med prosjekteringsgrunnlaget. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 2 | Veggfestenes plassering, antall og innbyrdes avstand samsvarer med tegning eller monteringsanvisning. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 3 | Kantavstander, senteravstander og avstand til fuger eller svakhetssoner er kontrollert. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 4 | Hull er boret med dokumentert diameter og dybde for valgt anker. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 5 | Borehull er rengjort og klargjort etter ankerleverandørens anvisning. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 6 | Ankerets produktnavn, dimensjon, materiale, korrosjonsbeskyttelse og eventuell batch er kontrollert før montering. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 7 | Anker er montert med dokumentert effektiv innfestingsdybde. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 8 | Skiver, muttere og gjengeinngrep er korrekt montert og har tilstrekkelig inngrep. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 9 | Påkrevd tiltrekkingsmoment er brukt og registrert for mekaniske ankere. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 10 | Eventuell herdetid for kjemisk anker er overholdt før belastning og ferdigkontroll. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 11 | Veggfestene ligger korrekt mot underlaget uten tvang, deformasjon eller uønskede mellomlegg. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 12 | Underlaget er uten synlige skader, og alle forankringspunkter kan spores til registreringen på side 2. | [ ] | [ ] | [ ] |  |

# 3 Ferdigkontroll av ryggvernstigen

Marker én status for hvert punkt. Beskriv avvik og nødvendige tiltak i kommentarfeltet.

| Nr | Kontrollpunkt | OK | Avvik | Ikke relevant | Kommentar eller tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stigen står loddrett og uten synlig skjevstilling, setning eller tvang i konstruksjonen. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 2 | Alle veggfester i rustfritt stål A2 / AISI 304, skjøter, skruer, muttere og låseforbindelser er komplette, riktig plassert og tiltrukket. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 3 | Trinnavstanden er 280 mm senter til senter og trinnene gir sikkert fotfeste. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 4 | Stigetrinn, vanger og aluminiumsdeler i EN AW 6063 T66 er uten skader, skarpe kanter eller vesentlig korrosjon. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 5 | Fri bredde, veggavstand og nødvendige klaringer samsvarer med valgt løsning og prosjektunderlag. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 6 | Ryggvernets starthøyde, avslutning, ringer, bøyler og langsgående forbindelser er riktige, komplette og faste. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 7 | Plattformer og gitterrister er hele, riktig innfestet og uten åpninger eller skader som gir fare. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 8 | Rekkverk, topprekkverk, dører og utgangskomponenter er faste og fungerer som forutsatt. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 9 | Tilkomst, nederste trinn og utgang er frie. Sikring mot uvedkommende bruk er montert der det kreves. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 10 | Hele adkomstveien er funksjonskontrollert fra nederste til øverste nivå. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 11 | Bilder, tegninger, forankringsdata, monteringsanvisning og avvik er samlet for overlevering. | [ ] | [ ] | [ ] |  |

# 4 Avvik og korrigerende tiltak

Registrer alle avvik. Sikkerhetskritiske avvik skal føre til sperring frem til dokumentert utbedring og ny kontroll.

| Nr | Avvik og plassering | Korrigerende tiltak | Ansvarlig | Frist | Lukket dato og signatur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

# 5 Vedlegg

| [ ] Monteringsanvisning | [ ] Prosjekttegning | [ ] Anker produktblad | [ ] Beregning eller dimensjonering |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] Bilder av forankring | [ ] Bilder av ferdig stige | [ ] Moment eller prøverapport | [ ] Annet vedlegg |

# 6 Konklusjon og signering

| [ ] | Forankring og ferdigmontert stige er godkjent for overlevering |
| --- | --- |
| [ ] | Midlertidig godkjent med registrerte tiltak og frister |
| [ ] | Ikke godkjent og sperret frem til dokumentert utbedring |

| Ansvarlig montør | Navn og signatur | Dato | Klikk og skriv |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferdigkontrollør | Navn og signatur | Dato | Klikk og skriv |
| Eier eller byggherre | Navn og signatur | Overlevert dato | Klikk og skriv |
| Neste periodiske kontroll | Klikk og skriv | Stigen sperret | Ja eller nei |