# Kontrolljournal for ryggvernstige

Periodisk kontroll av fastmontert rednings og adkomststige

Formål  Journalen brukes til å dokumentere at stigen, ryggvernet, veggfestene, plattformene og utgangen er kontrollert, og at registrerte avvik blir fulgt opp før de kan redusere sikkerheten.

# Anleggsopplysninger

| Kunde eller eier | Klikk og skriv | Anlegg eller bygg | Klikk og skriv |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse | Klikk og skriv | Stige ID | Klikk og skriv |
| Plassering | Klikk og skriv | Stigehøyde | Klikk og skriv |
| Utgangstype | Klikk og skriv | Monteringsår | Klikk og skriv |

# Kontrollopplysninger

| Kontrolldato | Klikk og skriv | Kontrolltype | Periodisk eller ekstra |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollør | Klikk og skriv | Virksomhet | Klikk og skriv |
| Forrige kontroll | Klikk og skriv | Neste kontroll | Klikk og skriv |

# Når journalen skal brukes

Gjennomfør og dokumenter periodisk kontroll minst én gang per år, eller oftere når risikovurderingen eller lokale forhold krever det.

Gjennomfør ekstra kontroll etter sammenstøt, fallhendelse, ombygging, ekstremvær, brannpåvirkning eller mistanke om skade.

# 1 Kontrollskjema for stige og innfesting

Kontroller visuelt og funksjonelt. Utføres av person med nødvendig kompetanse. Sperr stigen ved sikkerhetskritiske avvik.

| Nr | Kontrollpunkt | OK | Avvik | Ikke relevant | Kommentar eller tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stige ID og monteringssted stemmer med journalen og tilgjengelig dokumentasjon. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 2 | Monteringsanvisning, prosjektunderlag og tidligere kontroller er gjennomgått. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 3 | Tilkomst, nederste trinn og utgang er frie for hindringer, is og løse gjenstander. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 4 | Tiltak mot uvedkommende bruk er intakte der risikovurderingen krever slik sikring. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 5 | Stigen står loddrett uten synlig skjevstilling, setning eller tvang i konstruksjonen. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 6 | Stigetrinn er hele og faste, med sikkert fotfeste og uten sprekker eller deformasjon. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 7 | Vanger og aluminiumsdeler er uten sprekker, skarpe kanter, bulker eller annen skade. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 8 | Skjøter og forbindelser er faste uten unormal bevegelse, gliper eller deformasjon. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 9 | Veggfestene er hele, riktig plassert og uten deformasjon eller vesentlig korrosjon. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 10 | Forankringer, skruer og muttere sitter fast. Underlaget er uten synlige sprekker eller uttrekk rundt festene. | [ ] | [ ] | [ ] |  |

Materialreferanse  Stigetrinn, vanger og aluminiumsdeler er EN AW 6063 T66. Veggfester er rustfritt stål A2 AISI 304, og festemidler er normalt A4 der dette inngår i leveransen.

# 2 Kontrollskjema for ryggvern og utgang

Punkter som ikke inngår i den leverte konfigurasjonen markeres som ikke relevante.

| Nr | Kontrollpunkt | OK | Avvik | Ikke relevant | Kommentar eller tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ryggvernets ringer, bøyler og langsgående forbindelser er komplette, faste og uten skade. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 12 | Ryggvernets starthøyde og geometri er uendret, med fri avstand til omkringliggende konstruksjoner. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 13 | Plattformer og gitterrister er hele, faste og uten åpninger, skader eller belegg som gir sklifare. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 14 | Rekkverk, topprekkverk og utgangskomponenter er faste og gir trygg overgang til sikkert nivå. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 15 | Dører, porter og bevegelige utgangsdeler åpner, lukker og låser som forutsatt. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 16 | Veggfestene i rustfritt stål A2 AISI 304 har ingen tegn til skadelig korrosjon eller materialbrudd. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 17 | Festemidler og låsemuttere er intakte, korrekt montert og uten tegn til løsning eller skadelig korrosjon. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 18 | Smuss, is, vegetasjon og avleiringer er fjernet. Vann dreneres uten å bli stående. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 19 | Det er ikke utført uautoriserte endringer, påmontering eller bygningsarbeider som reduserer sikkerheten. | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| 20 | Hele adkomstveien er funksjonskontrollert og vurdert sikker fra nederste til øverste nivå. | [ ] | [ ] | [ ] |  |

Ved avvik  Beskriv plassering og omfang tydelig. Ta gjerne bilder og angi bildefil eller vedleggsnummer i kommentarfeltet eller avvikstabellen.

# 3 Avvik og tiltak

Registrer alle forhold som krever oppfølging. Kritiske avvik skal føre til umiddelbar sperring frem til stigen er utbedret og kontrollert på nytt.

| Nr | Avvik og plassering | Midlertidig sikring eller tiltak | Ansvarlig | Frist og status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

# 4 Konklusjon og signering

| [ ] | Godkjent for fortsatt bruk |
| --- | --- |
| [ ] | Midlertidig godkjent med registrerte tiltak og frister |
| [ ] | Ikke godkjent og sperret frem til dokumentert utbedring |

| Neste kontroll | Klikk og skriv | Stigen sperret | Ja eller nei |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollør signatur | Klikk og skriv | Dato | Klikk og skriv |
| Eier ansvarlig | Klikk og skriv | Dato | Klikk og skriv |

# 5 Kontrollhistorikk

| Dato | Kontrollør | Resultat | Avvik lukket | Neste kontroll |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oppbevaring  Journalen oppbevares sammen med FDV, monteringsanvisning, prosjektunderlag, bilder og dokumentasjon av utførte tiltak.